УО «Брестский государственный технический университет»

Кафедра инженерной экологии и химии

Практическая работа №3

Расчёт противорадиационных укрытий

Вариант 7

Выполнил: Комиссаров А.Е.

Брест 2020 					ПО-7, 1 курс

Проверил:

Под ПРУ приспосабливается полностью заглублёнынй, оборудованный системами водоснабжения и водоотведения подвал здания (рис. 5). Подвал имеет два входа, каждый из которых высотой - 2 м, шириной - 1,4 м. Высота подвальных помещений - 2,4 м. Масса 1 м2 перекрытия - 300 кг. Количество укрываемых людей - 380 чел., соотношение мужчин и женщин 40:60. Заражение радиоактивной пылью смежных с подвалом помещений не предотвращено, а коэфициент альфа=0,3. Нормативный коэффициент защиты Kзн =200.

Требуется:

А) Провести рачёт площадей основных и вспомогательных помещений ПРУ, подобрать необходимое инженерно-техническое оборудование и разместить его на плане подвала;

Б) Рассчитать коэффициент защиты ПРУ. (При получении защиты ниже нормативного предусмотреть меры по его возвышению).

Ход работы:

А) Объемно - планировочное решение и подбор инженерно-технического оборудования ПРУ:

1. Принимаем трехъярусное расположение нар. Необходиое кол-во нар рассчитываем по формуле (1)

nн=N/C=380/6=64

Принимаем к размещению n=64 нары.

2. В помещении для укрываемых предусматриваем один санитарный пост площядью Sсп=2 м2.

3. Согласно п.2.5, норма площади пола на одного человека в помещении для укрываемых при трехъярусном расположении нар S1=0,4 м2. Площадь помещения для укрываемых Sу, м2 определяем по формуле (2). Так как подвал оборудован системами водоснабжения и водоотведения, слагаемое Sб=0.

Sу=S1*N+Sсп+Sб=154 м2.

Размещение людей предусматриваем в помещениях подвала №2, 4, (см. рис.5), их общая площадь составляет 200.75 м2 и является достаточной. Таким образом, расчетная площадь помещения для укрываемых Sу=200, 75 м2.

4. Число входов в подвал с наружной стороны здания n=2, что удовлетворяет требованиям п.2.7. Необходимую общую ширину всех входов Швх, м определяем по формуле (3)

Швх= 0,006*N=0,006*380=2,28 м.

По условию задачи общая ширина входов составляет 2,8 м, поэтому, согласно п.2.7, оставляем их без изменений.

5. Общую площадь помещений для хранения загрязненной радиоактивной пылью верхней одежды Sзо, м2 определяем по формуле (5)

Sзо= Sзо1*N=0,07*380=26,6 м2.

Согласно п.2.9, предусматриваем устройство двух помещений для загрязненной одежды площадью 13,5 м2 каждое в помещениях подвала №1 и №5, отделенных от помещений для укрываемых бетонной стеной, что удовлетворяет требованиям п.2.9.

6. Согласно п.2.11, санитарные узлы проектируем раздельными для мужчин и женщин. Число сантехнических кабин в туалете для женщин Кж определяем по формуле (6) (Ж=380*0,6=228. М=380*0,4=152.)

Кж =Ж/Nкж=228/75=3,04,

Округляем результат в большую сторону, принимаем расчетное число кабин Кж=4

Число кабин в туалете для мужчин Км определяем по формуле (7) для помещений оборудованных системой водоотведения

Км =М/Nм=152/150=1,01.

Округляем результат в ббльшую сторону, принимаем расчетное число кабин Км=2.

7. Согласно п.2.12 предусматриваем устройство кабин с унитазами и отводом сточных вод в наружную водоотводящую сеть. В санузлах для мужчин предусматриваем установку писсуаров в количестве Пм=Км=2.

8. Согласно п.2.13, в санузлах предусматриваем установку умывальников. Их число в санузлах для женщин Уж рассчитываем по формуле (8)

Уж=Ж/N1у=228/200=1,14, округляем в больш. сторону Уж = 2.

Число умывальников для мужчин Ум рассичтываем по формуле (9)

Ум=М/N1у=152/200=0,76, округляем в больш. сторону Ум = 1.

9. Согласно п.2.14, общую площадь санузлов Sсу м2 определяем по формуле (10)

Sсу=Sк(Км+Кж)+Sум(Ум+Уж)+Пм*S1n=1,5(2+4)+1(1+2)+2*0,7=13,4 м2.

Предусматриваем устройство санузлов в помещении подвала №3.

10. Согласно п.2.15, предусматриваем меры, исключающие затопление подвала сточными водами при подпоре в наружной водоотводящей сети. С этой целью на трубопроводе, отводящем сточные воды из санузлов, предусматриваем установку задвижки.

11. Согласно пп. 2.21, 2.23, предусматриваем в ПРУ вентиляцию с механическим побуждением и установкой вентиляторов ЭРВ-72 с комбинированным электрическим и ручным приводом. Резервная естественная вентиляция не предусматривается. Количество указанных вентиляторов Nв определяется по формуле (16)

Nв=А1*N/P=10*380/1100=3,45.

Округляем результат в большую сторону. принимаем расчетное число вентиляторов Nв=4.

12. Площадь для размещения вентиляционных установок определяем по формуле (17)

Sв=S1в*Nв=3*4=12 м2.

Предусматриваем размещение вентиляционных установок в помещении подвала   №7. Согласно п.2.25, предусматриваем очистку наружного воздуха от пыли на фильтрах промышленного изготовления типа ФЯР. Удаление воздуха предусматривается через вытяжные каналы санузлов и непосредственно из помещений для укрываемых.

13. Согласно п.2.26, система отопления ПРУ является общей с отопительной системой здания и имеет устройства для отключения.

14. Согласно п.2.27, предусматриваем электроснабжение ПРУ только от внешней сети населенного пункта.

Б) Расчет противорадиационной защиты:

Согласно п.3.3, коэффициент защиты Кз определяем по формуле (20). Осуществим подбор коэффициентов входящих в данную формулу.

16. В зависимости от массы 1 м2 перекрытия С, определяем по табл. 1 приложения кратность ослабления перекрытием подвала излучения, рассеянного в помещении первого этажа Кп=30.

17. Помещения для укрываемых имеют высоту h=2,4 м, ширину - 6 м. По табл. 4 приложения определяем V1=0,127.

18. Число входов в ПРУ с наружной стороны здания равно двум. Определим коэффициенты П90 и Квх, характеризующие конструктивные особенности входов и их тип. Вход №1. Чтобы попасть в ближайшее помещение для укрываемых необходимо пройти по линии, показанной пунктиром до входного проема в помещение №4, при этом число поворотов на 90° будет равно одному.

Вход №1 является тупиковым с 1 поворотом на 90°. По табл.3 приложения принимаем П90(1)=0,5. Расстояние от входа №1 по линии, показанной пунктиром, до центра ближайшего помещения для укрываемых составляет 12 м. Центром помещения считается ось, делящая помещение на две равные половины и параллельная его длинной стене (если стены равны между собой, то параллельная направлению движения человека при входе в помещение). По табл.2 приложения для ширины входа Ввх=1,4 м находим коэффициент Квх1 методом интерполяции:

Для 3м - Квх = 0,0602

Для 4,5м - Квх = ?

Для 6м - Квх = 0,0212

Квх1=0,0602-((0.0602-0.0212)/6-3)*(4,5-3)=0,0407.

Вход №2. Чтобы попасть в ближайшее помещение для укрываемых необходимо пройти по линии, показанной пунктиром до входного проема в помещение № 4, при этом число поворотов на 90° будет равно трём. Вход’ №2 является тупиковым с трёмя поворотами на 90°. По табл. 3 приложения принимаем П90(2)=0,2. Расстояние от входа №2 по линии, показанной пунктиром, до центра ближайшего помещения для укрываемых составляет 16,25 м. По табл.2 приложения для ширины входа Ввх=1,4 м находим коэффициент Квх2 методом интерполяции:

Для 16м - Квх = 0,0074

Для 16,25м - Квх = ?

Для 20м - Квх = 0,0057

Квх2=0,0074-((0.0074-0.0057)/20-16)*(16,25-16)=0,0075

Часть суммарной дозы радиации, проникающей в помещение через входы Х определяем по формуле (19)

Х=Квх1*П90(1) + Квх2*П90(2) = 0,0407 * 0,5 + 0.0075 * 0,2 = 0,02185

19. Определим коэффициент защиты Кз по формуле (20)

Кз=4,5*Кп/V1*X*Kп=4,5*30/0,127*0,02185*30=135/0.0832=1622,59.

20. По условию примера заражение радиоактивной пылью смежных и лежащих над укрытием помещений не предотвращено, а коэффициент альфа = 0,3. Расчётный коэффициент защиты Кзр определяем по формуле (22).

Кзр=Кз*бета=1622,59*0,8=1298.

21. Так как полученное значение Кзр больше нормативного коэффициента защиты Кзн=200, предусматривать мероприятия по  его повышению нет необходимости.

План ПРУ: 1, 5 - помещения для загрязнённой одежды; 2, 4 - помещения для укрываемых с трёхэтажными нарами; 3 - санузел; 6 - санитарный пост; 7 - помещение с вентиляционными установками.